用三角函数“看见”机械臂 · 高中跨学科探究项目课

# M1　机械臂怎么“知道”手在哪？

阶段一 · 启航　｜　2 课时

模块编号：M1（阶段一 · 启航）

主题：正运动学 FK 与逆运动学 IK 的直觉建立

课时：2 课时（建议 2 × 45 分钟）

适用对象：高中生（已完成基础 Python）与授课教师

配套演示：python demos/demo_compare_arms.py

目录

一、本节要回答的问题

二、课堂流程

三、探：拖一拖，看它怎么动

四、认识两台真实机械臂

五、推：为什么这是一道三角题

六、写：让机械臂报出它的坐标

七、验：预测—验证日志

八、小结与速查卡

九、课后练习

十、教师提示

## 一、本节要回答的问题

本节从一个具体问题出发，建立正运动学与逆运动学的直觉，并认识课程使用的两台真实机械臂。

### （一）驱动问题

机械臂只有几个“会转的关节”。它怎么“知道”自己的手在空间的什么地方？反过来，我想让它的手精准到达某个位置，它该怎么算每个关节要转多少度？

这两个问题分别叫 正运动学（Forward Kinematics，FK）和 逆运动学（Inverse Kinematics，IK），是机器人学的第一道门槛 —— 而它恰好是一道纯粹的三角几何题。这门课的全部内容，都围绕这句话展开。

### （二）学习目标

学完本节，你应当能够：

- 用自己的话说清 FK 与 IK 的区别，并举出一个各自的应用场景；

- 区分 关节空间（几个角度）与 笛卡尔空间（三个坐标）；

- 说出 UR5 与宇树 R1 至少 3 条外观或规格上的差异；

- 熟练使用仿真平台的两个基本操作：set_joints(q) 与 get_ee_pose()。

## 二、课堂流程

| 时段 | 环节 | 内容 | 形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0–10 min | 探 | 教师拖动关节，学生观察末端怎么动 | 演示 + 提问 |
| 10–30 min | 探 | 认识两台真实机械臂： UR5 （主力）与宇树 R1 （对照） | 讲授 + 对照表 |
| 30–55 min | 推 | 关节空间 vs 笛卡尔空间； FK 与 IK 的定义 | 讲授 + 板书 |
| 55–75 min | 写 | 调用 set_joints / get_ee_pose ，打印 5 组数据 | 上机 |
| 75–90 min | 验 | 填 “ 预测 — 验证 ” 日志表，小结 | 上机 + 讨论 |

## 三、探：拖一拖，看它怎么动

先不动笔，只动手：拖动一个关节，看看末端（机械臂的“手”）会怎样移动。

### （一）课堂演示

教师打开仿真平台，只拖动一个关节，全班观察末端如何移动。

| 拖动哪个关节 | 末端怎么动？ | 我的描述 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 个关节（底部） |  |  |
| 第 2 个关节（大臂） |  |  |
| 最后一个关节（手腕） |  |  |

想一想：为什么“转一个角度”能让手“跑到别的地方去”？提示 —— 手的位置，其实是一串角度经过三角函数计算的结果。

### （二）两个空间

要描述机械臂的状态，有两种完全不同的“语言”。

| 比较项 | 关节空间（ Joint Space ） | 笛卡尔空间（ Cartesian Space ） |
| --- | --- | --- |
| 用什么描述 | 每个关节的 角度 ，如 (θ₁, θ₂, …, θ₆) | 末端的 位置坐标 ，如 (x, y, z) |
| 谁在用 | 电机 / 伺服驱动器 | 我们人（ “ 把手放到桌子上面 ” ） |
| 换个说法 | “ 命令 ” | “ 目标 ” |

FK 与 IK 就是这两个空间之间双向的翻译：

关节空间 (θ₁,…,θ₆)  ──────── 正运动学 FK ────────►  笛卡尔空间 (x, y, z)
                        ◄─────── 逆运动学 IK ────────

FK：给定所有关节角 → 算出末端在哪（一定有唯一答案，好算）；

IK：给定末端目标位置 → 反推每个关节角（可能多解、可能无解，难算）。

请用自己的话把它们写下来（提示：谁是“已知”，谁是“未知”）。

| 运动学 | 我的表述 |
| --- | --- |
| FK （正运动学） |  |
| IK （逆运动学） |  |

## 四、认识两台真实机械臂

本课程用两台真实机械臂：UR5 打主线（推导最干净），宇树 R1 作对照（多一个自由度，看“真实机器没那么乖”）。

### （一）规格对照

| 项目 | UR5 （主力机型） | 宇树 R1 机械臂（对照机型） |
| --- | --- | --- |
| 出身 | 丹麦 Universal Robots ，经典工业协作臂 | 杭州宇树科技，人形机器人 R1 的机械臂 |
| 自由度 | 6 | 7 |
| 负载 / 自重 | 5 kg / 18.4 kg | 2 kg / 5.5 kg |
| 名义工作半径 | 850 mm | 约 650 mm |
| 重复定位精度 | ±0.1 mm | — |
| 关节轴排布 | 6 个关节 全部绕自身 z 轴 （ z z z z z z ） | 混合（ -z x y x y -x -z ） |
| 末端参考系 | tool0 （法兰中心） | Link7 |

### （二）零位与可达范围

以下数值均由 armblocks 直接从两台机器的官方 URDF 模型实测得出。

| 指标 | UR5 | 宇树 R1 |
| --- | --- | --- |
| 零位末端位置 | (0.817, 0.191, −0.005) m | (0.003, −0.034, 0.193) m |
| 零位末端距底座 | 0.839 m | 0.196 m |
| 末端可达半径范围 | 0.036 – 1.028 m | 0.013 – 0.542 m |

观察任务：把两条“可达半径范围”画在同一根数轴上，你能发现什么？

我的发现

### （三）一个反直觉的发现

课本常说：“六轴臂最后三根轴交于一点（球形手腕），于是位置和姿态可以分开算。”我们实测了两台机器：

| 机型 | 最后三轴交于一点？ | 实测数据 |
| --- | --- | --- |
| UR5 | 不是 | 轴 4 与轴 6 平行，相距 94.65 mm |
| 宇树 R1 | 近似是 | 三轴偏差仅 5.0 mm |

也就是说 —— 课本里最“乖”的那台机器（UR5），偏偏不是球形手腕。这个伏笔会在 M10 用数据彻底揭开。现在只需记住：真实机器人值得亲手量一量。

## 五、推：为什么这是一道三角题

动手之后回到数学：看看“角度”到底是怎么变成“坐标”的。

### （一）一根连杆的末端在哪？

想象一根长 L 的连杆，一端固定在原点，只能绕原点转动，与 x 轴夹角为 θ。从单位圆出发 —— 单位圆上角度 θ 对应的点就是 (cos θ, sin θ)；把半径从 1 放大到 L，两边同乘 L：

x = L · cos θ
y = L · sin θ

请把它写成代码（M2 会正式实现这个函数 polar_to_xy(L, theta)）：

def polar_to_xy(L, theta):
    x = ______________________
    y = ______________________
    return x, y

### （二）那六个关节呢？

一串连杆 = 一串三角函数的叠加：

x = L₁cos θ₁ + L₂cos(θ₁+θ₂) + L₃cos(θ₁+θ₂+θ₃) + …
y = L₁sin θ₁ + L₂sin(θ₁+θ₂) + L₃sin(θ₁+θ₂+θ₃) + …

注意括号里那串角度是“累加”的 —— 这是本课程最重要的一句话，M3 会专门拆开讲。

## 六、写：让机械臂报出它的坐标

平台提供两个最基本的接口（完整接口见课程架构文档第七章）：

bot.set_joints(q)            # q 是关节角列表（弧度）；UR5 长度 6，R1 长度 7
pos, R = bot.get_ee_pose()   # 返回末端位置(3,) 与姿态矩阵(3,3) —— 这是“真值”

### （一）任务 A：打印几组数据

新建一个 Python 文件，运行下面的代码。

import numpy as np
from armblocks import UR5_URDF, load_model, fk

model = load_model(UR5_URDF)      # 主力机型 UR5，6 自由度
print("机型：", model.name, "｜自由度：", model.dof)

q = np.zeros(model.dof)           # 全部关节角归零
pos, R = fk(model, q)             # 正运动学（真值）
print("零位末端位置 =", np.round(pos, 4))

预期输出：零位末端位置 ≈ (0.817, 0.191, −0.005) m

### （二）任务 B：填 5 组数据

自己改 q 的值（单位是弧度，可用 np.radians(30) 把角度换成弧度），观察末端怎么变。

| # | 关节角设置 | 末端位置 (x, y, z) | 我的观察 / 猜想 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全部为 0 |  |  |
| 2 | 只把第 1 个关节转 30° |  |  |
| 3 | 只把第 2 个关节转 30° |  |  |
| 4 | 只把第 6 个关节转 30° |  |  |
| 5 | 第 1 、 2 关节各转 30° |  |  |

发现提示：第 4 行（只转第 6 个关节）末端位置几乎没变 —— 为什么？因为 tool0 正好落在第 6 根轴上。这正是“球形手腕”话题的开端，M10 详解。

### （三）一键对照两台机器

在仓库根目录执行下面的命令，即可得到两机对照表与骨架图。

python demos/demo_compare_arms.py

该命令会打印 UR5 与 R1 的完整对照表，并画出两台机器的骨架图与可达空间。

## 七、验：预测—验证日志

| 关节角 / 目标 | 我的手算预测 | 仿真真值 | 误差 | 差异原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 例： θ₁=30° ，其余为 0 | 末端 ≈ (?, ?, ?) | (?, ?, ?) | ? | — |

设计意图：让数学推导的结论始终被仿真“审判”。当预测与真值不符时，你被迫回到公式找 bug —— 这正是最有价值的学习时刻。

## 八、小结与速查卡

把本节的关键结论压缩成一张可以随时查看的卡片。

### （一）关键结论

① FK（正运动学）：关节角 ──► 末端位置      唯一解，好算
② IK（逆运动学）：末端位置 ──► 关节角      可能多解 / 无解，难算
③ 关节空间：用角度描述    笛卡尔空间：用坐标描述
④ 连杆末端：x = L·cos θ ,  y = L·sin θ      ← 全课的地基
⑤ 多连杆：角度要“累加” ——  第 i 段用 (θ₁+θ₂+…+θᵢ)

### （二）本节验收标准

| 验收项 | 达标 |
| --- | --- |
| 能用自己的话说明 FK 与 IK 的区别 | □ |
| 能说出 UR5 与 R1 至少 3 条外观或规格上的差异（自由度、臂展、轴数等） | □ |
| 能独立运行 python demos/demo_compare_arms.py 并读懂输出 | □ |

## 九、课后练习

- 概念题：判断下列任务是 FK 还是 IK，并说明理由。（a）想让机械臂把笔尖移到白板的左上角；（b）已知六个电机当前角度，想知道笔尖在哪。

- 观察题：在仿真里只转 UR5 的第 3 个关节（肘），末端画出的是什么形状的轨迹？

- 思考题：如果一台机械臂有 7 个关节，而你只需要指定 6 个目标量（3 个位置 + 3 个姿态），那么多出来的 1 个自由度有什么好处？（提示：想想“同一个目标，可以有多种姿势”）

## 十、教师提示

不要把 FK/IK 讲成公式，本节只建立“两个空间 + 双向翻译”的直觉；公式留给 M2、M3。

拖关节环节务必让学生自己喊出观察结论，教师不急于给术语。

第四节（三）的“UR5 不是球形手腕”只需埋下伏笔，明确说“M10 会用数据揭开”，不要在此展开。

若课时紧张，任务 A / B 可只做 A，B 作为课后作业。